GOYA-Gruppe: Silizium

Lech Aleksandrowicz: 186337

Oliver Sanftleben: 502044

Bojko Heinrich: 187112

# Einführung in die KI

# Übungsblatt 2

Aufgabe a)

Für die Positionsbestimmung des Roboters verwenden wir die 3 Flaggen, die auf den Bildern zu sehen sind. Wir bezeichnen sie mit F1 , F2  und F3 :

- Flagge links: 						F1 (Cyan-Pink)

- Flagge vorn: 						F2 (Pink-Cyan)

- Flagge rechts:						F3 (Pink-Gelb)

Desweiteren benötigen wir die Koordinaten der 3 Flaggen, sowie folgende Variablen:

- Koordinaten der beiden Flaggen: 				Fi.x, Fi.y

- Minimale und maximale Entfernungen zum Roboter 
    (aufgrund fehlerhafter Messdaten *):			Fi.distmin ,  Fi.distmax

- gemessene Bildhöhe in Pixeln:  				Fi.hBildAvg

- minimale/maximale Bildhöhen in Pixel 
   (unter Fehlerberücksichtigung *) : 				Fi.hBildMin, Fi.hBildMax

- Reale Höhe der Flaggen in mm : 				Fi.h = 400

- Position des Roboters : 					x, y

* Da es beim Messen der Flaggen einige Fehlerquellen gibt, wie z.B. der unklare Übergang zwischen Flagge und Hintergrund – resultierend aus der niedrigen Auflösung und der teils schlechten Qualität der Bilder, haben wir uns dazu entschieden eine Fehlertoleranz von +/- 1 Pixel zu verwenden. Dadurch erhalten wir für jede der drei Flaggen zwei Entfernungen, die minimale und maximale, wie in der folgenden Skizze dargestellt:

Ausserdem hab wir zum besseren Messen der Höhen der Flaggen die Bilder in einem Bildbearbeitungsprogramm so gedreht, dass ihre realen Horizonte auch im neuen, gedrehten Bild horizontal erscheinen, und dann die Anzahl der Pixel ermittelt, worin eine mögliche zusätzliche Fehlerquelle liegt.

Die Überlappungen der 3 Kreisringe, möglichst aller drei Ringe, und insbesondere ihre Schnittpunkte sind die für uns interessanten Daten für den Constraintpropagierungsalgorithmus.

Der Bereich wird anhand folgender Contraints immer weiter eingeschränkt, wobei stets überprüft wird, ob sich Punkte des Bereichs weiterhin innerhalb der minimalen und maximalen Distanz, also im Inneren der Ringe, befinden.

Constraints:

C1 = {(x, y) | F1.distmin <=  Wurzel((F1.x-x)²+(F1.y-y)²) <= F1.distmax}

C2 = {(x, y) | F2.distmin <=  Wurzel((F2.x-x)²+(F2.y-y)²) <= F2.distmax}

C3 = {(x, y) | F3.distmin <=  Wurzel((F3.x-x)²+(F3.y-y)²) <= F3.distmax}

C4 = {x|-3000 <= x <= 3000}

C5 = {y|-2000 <= y <= 2000}

Aufgabe b)

Benötigt werden hier nur die Bildhöhen der 3 Flaggen. Aus den gegebenen realen Höhen und dem Kameraöffnungswinkel lassen sich dann die minimalen und maximalen Entfernungen zum Roboter, Fi.dist (i=1,2,3), mit den folgenden Formeln berechnen :

Fi.distmin = (hscri / (2 * tan(phi / 2))) * Fi.h / Fi.hBildMin

Fi.distmax = (hscri / (2 * tan(phi / 2))) * Fi.h / Fi.hBildMax

Dabei bezeichnet  hscri  die Pixelhöhe des Bildes mit der i-ten Flagge (hscr1 =155px, hscr2 =160px und hscr3 =160px)  und phi den  vertikalen  Kameraöffnungswinkel (phi = 44°).

Für die gemessenen Bildhöhen der Flaggen ergibt sich :

F1.hBildAvg  = 31px, F2.hBildAvg  = 46px, F3.hBildAvg  = 39px

Durch Messungsfehler und Schätzungsfehler beim Drehen der Bilder wird ein Fehler von +/- 1 Pixel berücksichtigt.

Unter Fehlerberücksichtigung gilt nun :

F1.hBildMin = 30px,  F1.hBildMax = 32px

F2.hBildMin = 45px,  F2.hBildMax = 47px

F3.hBildMin = 38px,  F3.hBildMax = 40px

Daraus ergibt sich nun schliesslich für die Entfernungen :

F1.distmin = (155px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 30px = 2558 mm

F1.distmax = (155px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 32px = 2398 mm

F2.distmin = (160px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 45px = 1760 mm

F2.distmax = (160px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 47px = 1685 mm

с

F3.distmin = (160px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 38px = 2084 mm

F3.distmax = (160px / (2 * tan(22°))) * 400mm / 40px = 1980 mm

Im Programmablauf haben wir festgestellt, dass ein Fehler von +/-1 Pixel unter Umständen nicht ausreicht. Deshalb wird bei uns die Fehlertoleranz schrittweise um +/- 1 Pixel erhöht, bis ein global konsistenter Bereich gefunden wurde.

c)

Das Propagierungsporgramm bestimmt für die Roboterposition einen Bereich der durch 2 Punkte im vorgegebenen Koordinatensystem bestimmt wird. Diese sollen als sich diagonal gegenüberliegende Punkte betrachtet werden, die den Rechteck für die mögliche Roboterposition definieren. Dabei angefangen bei einem Wertebereich von -3000 bis 3000 für x-Werte und -2000 bis 2000 für y-Werte (in Natürlichen Zahlen) wird der global konsistente Bereich von allen 4 Seiten (unten, rechts, oben, links) nacheinander angenährt.

Anmerkung:

Wir haben zusätzlich zu unserem Contraintpropagierungsverfahren einen Algorithmus entwickelt, mit dem es möglich ist die Roboterposition anhand zweier Flaggen zu bestimmen. Da er aber zu direkt, also ohne wirkliche Constraintpropagierung, arbeitet und die Position einfach nur berechnet wird, haben wir uns entschieden, ihn nur alternativ anzubieten.

Das Grundprinzip ist Folgendes: Es werden die beiden Entfernungen zu den zwei Flaggen berechnet und diese als Seiten eines Dreiecks betrachtet - Mit der Strecke zwischen den Flaggen hat man dann die dritte Seite. Da die Seitenlängen aller drei Seiten bekannt sind, können nun mit Hilfe der Kosinussätze 2 Geradengleichungen aufgestellt werden. Sie verlaufen durch die Roboterposition (x,y) sowie jeweils eine der Flaggenposition. An der Stelle, wo die beiden Geraden sich schneiden, steht dann der Roboter.

Eine ausführliche Beschreibung des Algorithmus haben wir in der Datei „alternativer_algorithmus.pdf“ mit abgegeben.