GOYA-Gruppe: Silizium

Lech Aleksandrowicz: 186337

Oliver Sanftleben: 502044

Bojko Heinrich: 187112

Alternativer Algorithmus zur Positionsbestimmung des Roboters

Die beschriebenen Rechenschritte sind jeweils mit Fehlerberücksichtigung, also für minimal und maximal gemessene Pixelhöhe gedacht. Die Ergebnisse der einzelnen Schritte werden an den Nächsten weitergereicht:

1. Bestimmung der Bildhöhe bei den Flaggen in Weltkoordinaten

Fi.BildhoeheMin =  hscri  *  Fi.h / Fi.hBildMin

Fi.BildhoeheMax =  hscri  *  Fi.h / Fi.hBildMax

2. Bestimmung der Distanz zu den Flaggen

Fi.distMin = ½ * Fi.BildhoeheMin / tan(½ phi)

Fi.distMax = ½ * Fi.BildhoeheMax / tan(½ phi)

3. Bestimmung der Winkel alpha und gamma mit Hilfe von F2.dist und F3.dist

Sei a = F3.dist und c =  F2.dist

b entspricht der Distanz zwischen F2 und F3: b = 2 * 1350 = 2700

Anwendung der Kosinussätze:

sqr(a) = sqr(b) + sqr(c) – 2*b*c * cos(alpha)

sqr(a) = sqr(2700) + sqr(c) – 2*2700*c * cos(alpha)

(sqr(a) - sqr(2700) – sqr(c)) / (– 2*2700*c) 			=  cos(alpha)

cos-1( (sqr(a) - sqr(2700) – sqr(c)) / (– 2*2700*c) ) 	=  alpha

sqr(c) = sqr(a) + sqr(b) – 2*a*b * cos(gamma)

sqr(c) = sqr(a) + sqr(2700) – 2*a*2700 * cos(gamma)

(sqr(c) - sqr(a) – sqr(2700)) / (– 2*a*2700) 			= cos(gamma)

cos-1( (sqr(c) - sqr(a) – sqr(2700)) / (– 2*a*2700) ) 	= gamma

4. Bestimmen einer linearen Funktion f2(x), die durch (F2.x, F2.y) und (x,y) verläuft

- Bestimmen der Steigung m2 für f2(x):
	Für 0° <= alpha < 90° sei alpha = -alpha

Für 90° < alpha < 180° lassen wir alpha unverändert

	m2 = tan(alpha)

 - Bestimmen des Schnittpunktes n2 für f2(x) mit der y-Achse mit Hilfe 
   von (F2.x = -1350, F2.y = 1950) und m2:
	f2(x) 				= m2*x + n2
	1950				= m2* (-1350) + n2

1950 - m2* (-1350) 	= n2
	
 - Aufstellen der Funktionsgleichung für f2(x) mit den berechneten Werten n2 und m2:

f2(x) 	= m2*x + n2

5. Analog dazu bestimmen wir eine lineare Funktion f3(x), die durch (F3.x, F3.y) und (x,y) verläuft

- Bestimmen der Steigung m3 für f3(x):
	Für 0° <= gamma < 90° sei gamma = -gamma

Für 90° < gamma < 180° lassen wir gamma unverändert

	m3 = tan(gamma)

 - Bestimmen des Schnittpunktes n3 für f3(x) mit der y-Achse mit Hilfe 
   von (F3.x = 1350, F3.y = 1950) und m3:
	f2(x) 				= m3*x + n3
	1950				= m3* 1350 + n3

1950 - m3* 1350 		= n3
	
 - Aufstellen der Funktionsgleichung für f3(x) mit den berechneten Werten n3 und m3:

f3(x) 	= m3*x + n3

6. Berechnen des Schnittpunktes von f2 und f3:

- Gleichsetzen von f2 und f3:
	m2*x + n2 		= m3*x + n3

(m2*x  - m3*x) 	=  n3  - n2

(m2  - m3) * x 	=  n3  - n2

x 			=  (n3  - n2) / (m2  -  m³)

- Einsetzen von x in f2:
	f2(x) 	= m2*x + n2 = y

--> Die Position der Kamera des Roboters (x,y) ist bestimmt

Allgemeines:

Die Schritte 3.-6. werden jeweils für F2.distMin und F3.distMin bzw. F2.distMax und F3.distMax durchgeführt. Man erhält 2 verschiede mögliche Positionen (x,y), die einen rechteckigen Bereich aufspannen, wo sich der Roboter befindet.