Aufgabe 1a)

V = {x, y, Bildgröße_Flagge1, Entfernung_von_Flagge1, Bildgröße_Flagge2, Entfernung_von_Flagge2, Bildgröße_Flagge3, Entfernung_von_Flagge3}

Dom(x) = [-3000, …, 3000]

Dom(y) = [-2000, …, 2000]

Dom(Bildgröße_Flagge1) = Dom(Bildgröße_Flagge2) = Dom(Bildgröße_Flagge3) = [0, …, 400]

Um die Roboterposition zu bestimmen, kann die Entfernung des Roboters von allen drei Flaggen verwendet werden. Wenn man sich die jeweilige Entfernung als Radius eines Kreises um die Flagge vorstellt, befindet sich der Roboter im Schnittpunkt der drei Kreise.

Um die Suche nach der entsprechenden Variablenbelegung zu vereinfachen kann der Suchraum durch Constraints eingeschränkt werden. Wir haben uns dazu entschieden Kreise als Constraints zu benutzen, wobei die jeweils ermittelte Entfernung die x und y Werte beschränkt.

Constraints:

C1 = {(x,y, Entfernung_von_Flagge1) | (x + 1350)² + (y – 2000)² = (Entfernung_von_Flagge1)² }

C2 = {(x,y, Entfernung_von_Flagge2) | (x – 1350)² + (y – 2000)² = (Entfernung_von_Flagge2)² }

C3 = {(x,y, Entfernung_von_Flagge3) | (x + 1350)² + (y + 2000)² = (Entfernung_von_Flagge3)² }

Aufgabe 1b)

Die Berechnung der jeweiligen Entfernung von der Flagge kann grundsätzlich folgendermaßen erfolgen:

 = Peilungswinkel

und

d* =  Flaggenhöhereak2*tanγ2

Wenn man davon ausgeht, dass der Peilungswinkel fehlerhaft sein kann, kann die jeweilige Entfernung von der Flagge nicht mehr mit Sicherheit bestimmt werden. Die Entfernung kann daher nur als Bereich angegeben werden.

Die Bilder sind jeweils 58 mm hoch. Der vertikale Kamerawinkel beträgt 44 Grad. Die Flaggen sind im Bild 16 mm, 11 mm und 14 mm hoch. Folglich beträgt

1 = 12,14 Grad

2 = 8,34 Grad

3 = 10,62 Grad

Unter Berücksichtigung des Fehlers sind die möglichen Winkelbereiche somit

1 = 11,14 Grad – 13,14 Grad

2 = 7,34 Grad – 9,34 Grad

3 = 9,62 Grad – 11,62 Grad

Bei einer realen Flaggenhöhe von 400 mm ergeben sich folglich Abstände zwischen

d1 = 2050 mm und d1 = 1736 mm

d2 = 3118 mm und d2 = 2448 mm

d3 = 2376 mm und d3 = 1965 mm.

Die Roboterposition muss sich in dem daraus resultierenden Bereich befinden.